# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/νση  Αγροτικής Ανάπτυξης -Καθαριότητας

-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια Λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων

ετών 2020 -2022

Διακήρυξη10151/11-6-2020

|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Καλύψεις- Εγκρίσεις | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 συνθετικής τεχνολογίας Τα ζητούμενα έλαια θα είναι κατάλληλα για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικών, ατμοσφαιρικών και turbo. Η χρήση τους θα επιτρέπεται και για λειτουργία παλαιοτέρων κινητήρων οχημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου καθώς και σε εξοπλισμό που απαιτεί αυτό το επίπεδο απόδοσης. | ACEA : Α3/Β4, API : SM/CF | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 20W50 συνθετικής τεχνολογίας. Τα ζητούμενα έλαια θα είναι κατάλληλα για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικών, ατμοσφαιρικών και turbo. Η χρήση τους θα επιτρέπεται και για λειτουργία παλαιοτέρων κινητήρων οχημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου καθώς και σε εξοπλισμό που απαιτεί αυτό το επίπεδο απόδοσης. | ACEA A3/B3, API SL/CF. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 100% συνθετικής τεχνολογίας Το ζητούμενο έλαιο πετρελαιοκινητήρων 10-40W, θα είναι κατάλληλο για χρήση σε φορτηγά και λεωφορεία τεχνολογίας Euro VI, Euro V, και παλαιότερους. Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε κινητήρες με ανακυκλοφορία καυσαερίων EGR (Exhaust Gas Recirculation) ή διαθέτουν SCR (Selective Catalytic Reduction), με ή χωρίς χρησιμοποίηση φίλτρου σωματιδίων ντίζελ DPF (Diesel Particulate Filter). Η χρήση τους θα επιτρέπεται και για λειτουργία παλαιοτέρων κινητήρων οχημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου καθώς και σε εξοπλισμό που απαιτεί αυτό το επίπεδο απόδοσης. | ACEA : E4/E6/E7/Ε9, API : CJ-4 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 συνθετικής τεχνολογίας | ACEA: E7/E5/ E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CF-4 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα μονότυπο SAE 30W Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν με μεγάλα φορτία και κάτω από τις σκληρές συνθήκες λειτουργίας. | API CF | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λιπαντικό 10W μονότυπο | API SM/CF | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46 Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. | DIN-51524/PART III HVLP ISO 11158 HV/DENISON HF-0/HF-2/CINCINNATI P-69/P-70 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 68 Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. | DIN-51524/PART III HVLP ISO 11158 HV/DENISON HF-0/HF-2/CINCINNATI P-69/P-70 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Λιπαντικό ATF - D (κόκκινο) Υψηλής απόδοσης λιπαντικό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σε συστήματα διεύθυνσης υδραυλικής υποβοήθησης και σε άλλες εφαρμογές. | DEXRON III / IID MB 236.1, 236.5 GM ALLISON C-4, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λιπαντικό SAE 75W 80 (βαλβολίνη) Λιπαντικό SAE 75W 80 (συνθετική βαλβολίνη) | ΑΡΙ GL-4/, MAN 341 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη) Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W 90 (βαλβολίνη) | ΑΡΙ GL-5/ MIL-L-2105D, MAN 342 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Υγρά φρένων ενδεικτικά DOT 4 Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης, για όλους τους τύπους φρένων. Το υλικό θα παραδοθεί συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτια που θα περιέχουν φιάλες ως0,30 λίτρων | FMVSS NΟ 116, DOT 4, SAE J1704,ISO 4925. |  |  |  |
| 13 | Αντιψυκτικό – Αντιθερμικό ( συμπυκνωμένο) Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον - 25 οC Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον + 106 οC | AFNOR 15-601 ή ανώτερες | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Αντιψυκτικά - αντιθερμικό, έτοιμο προς χρήση Αντιψυκτικό υγρό προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση) για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται προϊόν μακράς διαρκείας με προστασία αντιπαγωτική και αντιθερμική τουλάχιστον από -25ºC έως +110 ºC | AFNOR 15-601 ή ανώτερες, BS 6580 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εμπορική ονομασία : Ad Blue Χρήση: Διάλυμα ουρίας με εφαρμογή στα συστήματα SCR Χημική ονομασία: Διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας 32,5% σε νερό. | ISO 22241 / DIN 70070, AUS 32 GEM. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Γράσο πολλαπλών χρήσεων βάσης λιθίου. Συσκευασία ως 18 L | NLGI 3/KΡ3K-25 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Υγρά μπαταρίας Απιονισμένο νερό, κατάλληλο για συμπλήρωση στάθμης σε μπαταρίες οχημάτων και μηχανημάτων, συσκευασία με στόμιο ως 0,5 λίτρα |  |  |  |  |
| 18 | Αντιψυκτικό παραφλού G12+ έτοιμο προς χρήση | AFNOR R 15-601 ή ανώτερες, BS 6580 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ειδική βαλβολίνη διαφορικών πολλαπλής ρευστότητας SAE 85W-140 | API GL-4 | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία:....../......../2020

Ο  Δηλών Οικονομικός φορέας

Υπογραφή/Σφραγίδα