ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

αφορά την αριθ. Πρωτ. 3113/15-02-2023 Διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας.

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΑΦΜ |  |
| ΔΟΥ |  |
| ΕΔΡΑ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ |  |
| EMAIL |  |

| Α/Α | Τεχνικά χαρακτηριστικά- Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια τύπου κλέμμας για ασφάλειες γυαλάκι 5Χ20 χωρίς ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 2-3 | Ασφάλειες γυαλάκι 5Χ20 3Α και 8Α βραδείας τήξεως. | ΝΑΙ |  |  |
| 4-6 | Καλώδια Ν.Υ.Υ. υπόγεια , πολύκλωνα συνοδευόμενα από όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας Led 17.5W/E27 CorePro ενδεικτικού τύπου PHILIPS φωτεινής ροής >=2500 lm φωτεινής απόδοσης 142lm/W Θερμοκρασία χρώματος 840(4000Κ) χρόνος ζωής 15000 ώρες δείκτης χρωματικής απόδοσης 80Ra , ενεργειακής κλάσης Α++. Συντελεστής μείωσης απόδοσης 70%. Γωνία διασποράς 150 μοίρες. Συχνότητα λειτουργίας 50-60 Hz. Τάση λειτουργίας 220-240V, Ηλεκτρικής ισχύος 17,5W , Ρεύμα λειτουργίας 165 mA , καταναλισκόμενη ενέργεια18 KWh (KWh/1000h) .Διαστάσεις λαμπτήρα (76,8Χ142) χιλ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ελέγχου και ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων HQI 100W/Ε40 σωληνωτός με φωτεινή ροή >=12.000 lumen απόδοσης 120lm/w ενδεικτικού τύπου OSRAM POWERBALL HCI-TT 100W/830 Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες , δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>=80 και θερμοκρασία χρώματος 3000 Κ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις σημάνσεις πιστοποίησης CFL ,CE ,ROHS ,LowHg | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 150W/Ε40 σωληνωτή βιδωτή με φωτεινή ροή >=15.000 lm ενδεικτικού τύπου OSRAM ή PHILIPS Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες. ονομαστική απόδοση λαμπτήρα 100 lm/W δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra<= 25 και θερμοκρασία χρώματος 2000Κ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις σημάνσεις πιστοποίησης CFL ,CE ,ROHS. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 250W, E40 σωληνωτός, τάση δικτύου 220/230V, φωτεινή ροή >= 28.000 lm, ενδεικτικού τύπου OSRAM ή PHILIPS. Διάρκεια ζωής >= 2000 ώρες, ονομαστική απόδοση λαμπτήρα 122 lm/W δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra<= 25 και θερμοκρασία χρώματος 2000Κ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις σημάνσεις πιστοποίησης CFL ,CE ,ROHS. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας Led 11,5W/E27 ενδεικτικού τύπου PHILIPS Eye Comfort φωτεινής ροής >=1521 lm σε αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης 100 W φωτεινής απόδοσης 132lm/W Θερμοκρασία χρώματος 840(4000Κ) χρόνος ζωής 15000 ώρες δείκτης χρωματικής απόδοσης 80Ra , ενεργειακής κλάσης Α++. Συντελεστής μείωσης απόδοσης 70%. Συχνότητα λειτουργίας 50-60 Hz. Τάση λειτουργίας 220-240V, Ηλεκτρικής ισχύος 11,5W , καταναλισκόμενη ενέργεια12 KWh (KWh/1000h) .Διαστάσεις λαμπτήρα (70Χ124) χιλ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ελέγχου και ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας σηματοδοτών 75W Traffic /E27 κατά DIN 49620 ικανοποιώντας το Φ.Ε.Κ 3154 27/11/12 διαφανής σχήματος Α60 φωτεινής ροής 530 lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα 8.000 ώρες. Θα διαθέτουν ενισχυμένο νήμα με πολλά στηρίγματα για μεγάλη αντοχή στους κραδασμούς. Με πιστοποιητικό ποιότητας που θα προκύπτει ότι έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις δοκιμές αντικραδασμικότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Προβολέας Led ενδεικτικού τύπου Philips ledinaire gen3 BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB ισχύος 100W / 12.000 lm Θερμοκρασία χρώματος 4000 Κ συμμετρικής δέσμης. Ο προβολέας είναι κατασκευασμένος από σώμα αλουμινίου με χαλύβδινη βάση χρώματος ανθρακί με ηλεκτροστατική βαφή. Τύπος καλλύματος G (Glass) γωνία διάχυσης 110ο Απόδοση φωτιστικού Led 120 lm/W διαστάσεων Μ Π Υ (312Χ220Χ32) χιλ.. Υλικό ανακλαστήρα Πολυκαρβονικό. Υλικό οπτικού συστήματος Γυαλί. Βαθμός στεγανότητας IP 65 Βαθμός κρούσης ΙΚ 07 Κατηγορία προστασίας IEC Safety class Ο προβολέας παραδίδεται με καλώδιο 2μ χωρίς ρευματολήπτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Φωτιστικό σώμα Led τύπου BLINDER 2X100W Cool-Warm leds Το κέλυφος του φωτιστικού αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα βαμένη με μαύρη ματ βαφή. Φέρει εξωτερικά διάταξη στήριξης , σχήματος Π η οποία εδράζεται στο κέλυφος με 2 βίδες με πλαστική απόληξη . Η διάταξη φέρει 3 οπές διαμέτρου 10 χιλ. για την τοποθέτηση βίδας .Στο πίσω μέρος του φωτιστικού υπάρχουν 2 υποδοχές ρεύματος τύπου Powercon input και Output για την ηλεκτρική διασύνδεση πολλών φωτιστικών , 2 υποδοχείς αρσενικό και θηλυκό ( 3 Pin ) τύπου Neutrick για την διασύνδεση του σήματος DMX καθώς και Display για την ρύθμιση των παραμέτρων. Το φωτιστικό φέρει 1 λαμπτήρα τύπου LED ισχύος 100W και θερμοκρασία χρώματος 3200Κ και έναν 100W με θερμοκρασία χρώματος 5600Κ λειτουργούν δε σαν ενιαίο φωτιστικό. Αυτό σημαίνει ότι με τον κατάλληλο χειρισμό παίρνεις ταυτόχρονα ζεστό και κρύο φωτισμό ο οποίος μπορεί να ντιμάρεται από 0-100% και με λειτουργία Strobe. Η λειτουργία του μπορεί να γίνει με 3 η 7 κανάλια ανάλογα με τις ανάγκες , με DMX 512 ch , με αυτόματη λειτουργία και λειτουργία με χρήση μουσικής. Τάση λειτουργίας: 110-240V Διαστάσεις 150Χ370Χ240 χιλ. Βάρος : 4.0 Kg . | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μονωτική ταινία 19Χ20 διαφόρων χρωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη ηλεκτρολόγου για την μόνωση υπογείων καλωδίων ενδεικτικού τύπου 3M-Scotch 23 Rubber .Tαινία premium, ευπροσάρμοστη, από καουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου (EPR), υψηλής τάσης. Θα φέρει επένδυση "snakeskin" που αφαιρείται εύκολα καθώς εφαρμόζεται η ταινία . Ικανή να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε καλώδια τηλε-επικοινωνίας και συνδεσμολογίας ηλεκτρικών συνδέσεων σε υδραυλικά έργα. (αντλίες, ηλεκτροβάνες κτλ) Κατασκευασμένη από ρητίνη από καουτσούκ ώστε να παρέχει εξαιρετική προσκόλληση σε ακανόνιστες επιφάνειες Ηλεκτρική μόνωση για καλώδιο συγκόλλησης από 600V έως 69 kV σε όλα τα στερεά διηλεκτρικά καλώδια .Θερμοκρασία για συνεχή πρόσφυση στους 90°C Να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 90°C Κατάλληλο για συρμάτινες συνδέσεις υψηλής τάσης και τερματισμούς .Ειδική επένδυση πολυεστέρα .Διάσταση : 19mm x 9.15m | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Φωτοκύτταρο ηλεκτρονικής δομής ενδεικτικού τύπου PERRY με ρυθμιστή φωτεινότητας και ρεύματος 16Α . Θα είναι αποσπώμενο από την βάση στήριξης στην οποία εδράζεται με ειδικούς ακροδέκτες σύνδεσης με το υπόλοιπο κύκλωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Φωτιστικό Σώμα μικτού φωτισμού. Το σώμα του φωτιστικού σώματος θα είναι χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL γκρί. Το πίσω τμήμα του κελύφους θα είναι διαμορφωμένο ώστε να δεχθεί τον βραχίονα διαμέτρου Φ42. Στο χώρο του λαμπτήρα υπάρχει ανακλαστήρας καθαρότητας 90% και κρύσταλλο ασφαλείας.Το φωτιστικό θα παροδοθεί με συνδεδεμένη την λυχνιολαβή με ασφάλεια 1Α και ασφαλειοθήκη τύπου κλέμμας. Δείγματα των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Μπράτσο φωτιστικού σώματος δρόμου από γαλβανισμένο σωλήνα διατομής Φ42 και μήκους 1μέτρο, ικανής να εδράζεται το φωτιστικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ρελαί τριφασικό 7,5 KW ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ Οι διακόπτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο κυκλωμάτων ισχύος έως 690 V AC και 220 V dc Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο τριφασικών κινητήρων, μη επαγωγικών ή ελαφρώς επαγωγικών φορτίων. Περιλαμβάνουν μια ηλεκτρονική διεπαφή πηνίου που δέχεται ευρεία τάση ελέγχου Uc min. ... max. Καλύπτουν τάσεις ελέγχου μεταξύ 24 ... 500 V AC 50/60 Hz ή 20 ... 500 V DC. Μπορούν να διαχειριστούν μεγάλες παραλλαγές τάσης ελέγχου. Ένα πηνίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές τάσεις ελέγχου που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως χωρίς καμία αλλαγή πηνίου. Διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και δεν απαιτούν επιπλέον καταστολείς υπερτάσεων. Οι διακόπτες 3 πόλων είναι σχεδιασμού τύπου μπλοκ. - Κύριοι πόλοι και βοηθητικά μπλοκ επαφής: 3 κύριοι πόλοι, 1 ενσωματωμένη βοηθητική επαφή,. Ισχύς AC3, 400 V : 7.5kW Ισχύς AC3, 400 V : 18A Ένταση AC1, θ<40°C : 30 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Κλέμμα σειράς πολυπροπυλενείου άκαυστη διατομών 4 χιλ., 6 χιλ. 10 χιλ. σειρίδα των 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Σετ ηλεκτρικών εργαλείων μπαταρίας ενδεικτικού τύπου DEWALT - DCK207P2T. To σετ περιλαμβάνει δραπανοκατσάβιδο 18V/5.0Ah XR ενδεικτικού τύπου DEWALT DCD796G2 και κρουστικό πιστολέτο ενδεικτικού τύπου DEWALT DCH273 ,Ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 18W/5Ah Li-ion Κουτί μεταφοράς T-STAK | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Hλεκτρολογικά κατσαβίδια σε συσκευασία ενδεικτικού τύπου Facom Protwist κωδ. APVE.J6PB αποτελούμενο από 6 τεμάχια , 4 ευθεία ( 2,5Χ75-3,5Χ100-4Χ100-5,5Χ125 ) και 2 σταυρό ( 1Χ100-2Χ125 ) με τάση μόνωσης 1000V και τηρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Πένσα με μόνωση 1000 V ενδεικτικού τύπου Knipex ( Κωδ. 02-02-200 ) 200 χιλ. 5% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες χάρη στη βελτιστοποιημένη σχέση μετάδοσης της δύναμης  επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις  με κοπτικές ακμές για μαλακά, σκληρά σύρματα και ατσαλοσύρματα  κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων  κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC  ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι  Πένσες με υπομόχλιο KNIPEX με βέλτιστη τοποθέτηση της άρθρωσης για την αποτελεσματική διευκόλυνση της κοπής, συγκράτησης ή λυγίσματος. Απαιτεί 35% λιγότερη προσπάθεια Η κοπή ενός σκληρού σύρματος διαμέτρου 2.0 mm με πένσα με υπομόχλιο μήκους 180 mm απαιτεί μυϊκή προσπάθεια μόνο 318 N (31.8 kp) σε σύγκριση με τα 486 N (48.6 kp) που απαιτούνται όταν χρησιμοποιείτε μία κλασσική πένσα του ίδιου μήκους | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Κόφτης ηλεκτρολόγου με μόνωση 1000 V ενδεικτικού τύπου Knipex ( Κωδ. 70-02-180 )  πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και κατεργασία ακριβείας για μέγιστη διάρκεια ζωής  κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά και σκληρά σύρματα  καθαρή κοπή και στο άκρο της μύτης, κατάλληλο ακόμη και για λεπτά χάλκινα καλώδια  κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 62 HRC  στενός σχεδιασμός κεφαλής για χρήση σε περιορισμένο χώρο  βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι  Οι κοπτικές ακμές των πλαγιοκοπτών KNIPEX από βαναδιούχο χάλυβα διαθέτουν υψηλή διάρκεια ζωής, έχουν υποστεί προσεκτική κατεργασία ακριβείας και είναι ιδιαίτερα αιχμηρές για την καθαρή κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Κόφτης απογυμνωτής ενδεικτικού τύπου Knipex ( Κωδ. 14-22-160 ) βασικό εργαλείο για ηλεκτρολογικές εργασίες υποδοχές ακριβείας για την απογύμνωση μονόκλωνων καλωδίων 1.5 και 2.5 mm²κοπτικές ακμές ακριβείας σκληρυμένες με ηψίσυχνα για μαλακά σύρματα με διάμετρο 4.0 mm, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 60 HRC βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Κόφτης καλωδίων ηλεκτρολόγου ενδεικτικού τύπου Knipex 9516200 για κοπή χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων Ακατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συμπαγών αγωγών από σκληρό χαλκό Αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείας Καθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση Αρχική και τελική κοπή (1η και 2η κόψη), καθιστά δυνατή την κοπή επίσης και καλωδίων έως Ø 20 mm Μικρή απαίτηση δύναμη χάρη στην ευνοϊκή σχέση μετάδοσης της δύναμης και ειδική γεωμετρία κόψεων Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν “μάγκωμα” Αυτομπλοκαριζόμενη, ρυθμιζόμενη βιδωτή άρθρωση Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Σετ τρυπάνια κοβαλτίου σε κασετίνα . Περιλαμβάνει τρυπάνια από 1 χιλ. έως 10χιλ. και με τις ενδιάμεσες διατομές. Σύνολο 19 τρυπάνια στη συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Σετ με μύτες κατσαβιδιέρας σε κασετίνα ενδεικτικού τύπου MILLWAKEEE 4932471588 . Σχεδιασμένο για χρήση με προγράμματα οδήγησης κρούσης, η γραμμή αξεσουάρ SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY δεν είναι μόνο ιδανική για εφαρμογές κρούσης βαρέως τύπου, αλλά προσφέρει επίσης μια πλήρη λύση συστήματος για όλες τις ανάγκες γεώτρησης και στερέωσης του χρήστη. Σκληρυμένο με λέιζερ WEAR GUARD TIP ™ για βελτιωμένη αντοχή στη φθορά και προστασία της εφαρμογής κατά τη διάρκεια ζωής του bit. Προσαρμοσμένος μηχανικός χάλυβας – Η προσαρμοσμένη μεταλλική φόρμουλα Milwaukee® καθιστά τα κομμάτια SHOCKWAVE ™ πιο ανθεκτικά σε κραδασμούς από κρούσεις. Το σέτ περιλαμβάνει 60 x 25 mm μήκος 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 12 x 50 mm μήκος 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 2 x παξιμάδια SHOCKWAVE ™ 48 mm μήκος: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x μαγνητική θήκη SHOCKWAVE ™ μήκους 60 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Δεματικά από άκαυστο πλαστικό χρώματος μαύρο διαστάσεων ( 300Χ4,5 )χιλ. σε συσκευασία των 100 τεμ | ΝΑΙ |  |  |

___ / ___ / 2023

Για την εταιρεία

(σφραγίδα – υπογραφή)