# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια Λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων

ετών 2023-2024

Διακήρυξη 3410/20-02-2023

|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Καλύψεις Εγκρίσεις | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 συνθετικής τεχνολογίας Τα ζητούμενα έλαια θα είναι κατάλληλα για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικών, ατμοσφαιρικών και turbo. Η χρήση τους θα επιτρέπεται και για λειτουργία παλαιοτέρων κινητήρων οχημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου καθώς και σε εξοπλισμό που απαιτεί αυτό το επίπεδο απόδοσης. | ACEA : Α3/Β4, API : SM/CF |  |  |  |
| 2 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 20W50 συνθετικής τεχνολογίας. Τα ζητούμενα έλαια θα είναι κατάλληλα για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικών, ατμοσφαιρικών και turbo. Η χρήση τους θα επιτρέπεται και για λειτουργία παλαιοτέρων κινητήρων οχημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου καθώς και σε εξοπλισμό που απαιτεί αυτό το επίπεδο απόδοσης. | ACEA A3/B3, API SL/CF. |  |  |  |
| 3 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 100% συνθετικής τεχνολογίας Το ζητούμενο έλαιο πετρελαιοκινητήρων 10-40W, θα είναι κατάλληλο για χρήση σε φορτηγά και λεωφορεία τεχνολογίας Euro VI, Euro V, και παλαιότερους. Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε κινητήρες με ανακυκλοφορία καυσαερίων EGR (Exhaust Gas Recirculation) ή διαθέτουν SCR (Selective Catalytic Reduction), με ή χωρίς χρησιμοποίηση φίλτρου σωματιδίων ντίζελ DPF (Diesel Particulate Filter). Η χρήση τους θα επιτρέπεται και για λειτουργία παλαιοτέρων κινητήρων οχημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου καθώς και σε εξοπλισμό που απαιτεί αυτό το επίπεδο απόδοσης. | ACEA : E4/E6/E7/Ε9, API : CJ-4 |  |  |  |
| 4 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 συνθετικής τεχνολογίας | ACEA: E7/E5/ E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CF-4 |  |  |  |
| 5 | Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46 Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. | DIN-51524/PART III HVLP ISO 11158 HV/DENISON HF-0/HF-2/CINCINNATI P-69/P-70 |  |  |  |
| 6 | Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 68 Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. | DIN-51524/PART III HVLP ISO 11158 HV/DENISON HF-0/HF-2/CINCINNATI P-69/P-70 |  |  |  |
| 7 | Λιπαντικό SAE 75W 80 (βαλβολίνη) Λιπαντικό SAE 75W 80 (συνθετική βαλβολίνη) | ΑΡΙ GL-4/, MAN 341 |  |  |  |
| 8 | Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη) Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W 90 (βαλβολίνη) | ΑΡΙ GL-5/ MIL-L-2105D, MAN 342 |  |  |  |
| 9 | Αντιψυκτικό – Αντιθερμικό ( συμπυκνωμένο) Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον - 25ο C Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον + 106ο C | AFNOR 15-601 ή ανώτερες |  |  |  |
| 10 | Αντιψυκτικά - αντιθερμικό, έτοιμο προς χρήση Αντιψυκτικό υγρό προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση) για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται προϊόν μακράς διαρκείας με προστασία αντιπαγωτική και αντιθερμική τουλάχιστον από -25ºC έως +110 ºC | AFNOR 15-601 ή ανώτερες, BS 6580 |  |  |  |
| 11 | Εμπορική ονομασία : Ad Blue Χρήση: Διάλυμα ουρίας με εφαρμογή στα συστήματα SCR Χημική ονομασία: Διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας 32,5% σε νερό. | ISO 22241 / DIN 70070, AUS 32 GEM. |  |  |  |
| 12 | Γράσο πολλαπλών χρήσεων βάσης λιθίου. Συσκευασία ως 18 L | NLGI 3/KΡ3K-25 |  |  |  |
| 13 | Αντιψυκτικό παραφλού G12+ έτοιμο προς χρήση | AFNOR R 15-601 ή ανώτερες,BS 6580 |  |  |  |
| 14 | Πυκνό υγρό προστασίας ψυγείων | ASTM D 6210 JCB STD 4006/1100 |  |  |  |
| 15 | Ad Blue για οχήματα JCB Χρήση: Διάλυμα ουρίας με εφαρμογή στα συστήματα SCR Χημική ονομασία: Διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας 32,5% σε νερό. | ISO 22241-1 JCB STD 4007/1000 |  |  |  |
| 16 | TRANSMISSION OIL 10W Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο TRANSMISSION FLUID 10W παρασκευασμένο από πρωτογενή υλικά και ειδικά πρόσθετα για σασμάν εκσκαφέα – φορτωτή μάρκας JCB | API GL-4, JCB STD 4000/2500 CAT TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4, ALLISON TES-439, DANA, EATON. |  |  |  |
| 17 | GEAR OIL 10W-30 Για οχήματα JCB | - API GL-4 Ford NH ESN-M2C 41-B, 132-D John Deere JDM J20C Massey Ferguson CMS M 1127, 1135, 1141, 1143 Case MS 1207, 1210, 1230 Caterpillar TO-2 Allison C-3 and C-4 |  |  |  |
| 18 | GEAR OIL 90 Ειδική βαλβολίνη 90 GEAR OIL για τη λίπανση του εμπρόσθιου διαφορικού ελαστιχοφόρου εσκαφέα -φορτωτή | API GL 5 , JCB STD 4000/0300 , MAN 342 Type M1, MB 235.0, ZF TE-ML 07, 08, 16C, 17B, 19B, 21A, FORD M2C9102-A, JOHN DEERE JDM JIIE, VOLVO 97310 |  |  |  |
| 19 | HYDRAULIC FLUID HP 15 ISO 15 | DIN 51524, Part 3 category HVLP, JCB STD 4002/0500, ISO 6743-4, HV, DENISON HF-0, BOSCH REXROTH, VICKERS, US STEEL, CINCINNATI MILACRON. |  |  |  |
| 20 | Βαλβολίνη SAE 85-140 | API GL-5 |  |  |  |
| 21 | TRANSMISSION OIL , SAE 30 | CAT TO-4, , ALLISON C-4 |  |  |  |

Ημερομηνία:....../......../2023

Ο  Δηλών Οικονομικός φορέας

Υπογραφή/Σφραγίδα