ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αφορά την αριθμ .πρωτ.12843/16-07-2024 διακήρυξη για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 L

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου δωδεκάμηνου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN 840-2/5/6 2020 (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις/ πυρπολήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια /prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάδος |  |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα σε απορρίμματα | 1.100 L (±5%) |  |  |
| 2.2 | Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.2.1 | Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι από υψηλής ποιότητας χαλυβδοελάσματα και να φέρει βαθιές πρεσαριστές κάθετες νευρώσεις με καθαρό εξωτερικό φάρδος τουλάχιστον 60 mm, τουλάχιστον 4 σε κάθε πλευρά του κάδου (μπροστινή, πισινή, πλαινές) ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων του κατά τη χρήση. Να υποβληθεί βεβαίωση του κατασκευαστή των κάδων για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο σχήματος (Π) με στρογγυλεμένες γωνίες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.5 | Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,25 mm (σώμα) και 1,50 mm (πυθμένας) με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία και λεία το δυνατό επιφάνεια). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.6 | Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά ΕΝ ISO 1461 η ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.7 | Η συγκολλήσεις των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος να γίνονται εσωτερικά ή εξωτερικά και θα είναι συνεχείς και στεγανές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους και με τρόπο που να αποκλείει τα διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων, ώστε να μην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα των απορριμμάτων που προκαλούν διάβρωσή τους, ενώ ο πυθμένας θα είναι διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές. Να δοθούν τα πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητών ΕΝ ISO 9606 και ηλεκτροσυγκολλήσεων ΕΝ ISO 3834-4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.8 | Το σώμα θα φέρει εξωτερικά 2 πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες οι οποίες θα έχουν ειδικές πρεσαριστές νευρώσεις για μέγιστη ενισχυση στα σημεία στρέψεως για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων ικανού πάχους | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.9 | Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ σε κάθε γωνία έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.10 | Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον Ø 35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.11 | Ικανός αριθμός χαλύβδινων, στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. Οι χειρολαβές θα είναι όλες τοποθετημένες στο κυρίως σώμα του κάδου. | > 4 |  |  |
| 2.2.12 | Στην πρόσοψη να υπάρχει ειδική πρεσαριστη εσοχή μεγέθους κατ ελάχιστο 100χ 250 mm και βάθος κατ ελάχιστο 2 mm , ικανή να φιλοξενήσει και να προστατέψει το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του φορέα από μηχανικές καταπονήσεις κατά την αποκομιδή και πλύση των κάδων από τα ανάλογα οχήματα. Με έξοδα του αναδόχου θα τοποθετηθεί λογότυπο επί των κάδων. Το λογότυπο θα επιλεγεί από την αρμόδια υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.13 | Μεταλλική πινακίδα ή τοποθέτηση πάνω στον κάδο αυτοκόλλητου PVC με τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία, αύξοντα αριθμό, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε L σύμφωνα με το Πρότυπο EN 840. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.14 | Μεταλλικός εύχρηστος και στιβαρός ποδομοχλός από σωλήνα και λάμες ανύψωσης ικανού πάχους (σωλήνας Φ26 λάμες πάχους τουλάχιστον 5 mm), με πρόσθετη επίσης θερμή επιψευδαργύρωση, ώστε να προστατεύεται κατάλληλα από τη διάβρωση. Θα έχει ικανό μήκος και κατάλληλη απόσταση από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Το σύστημα θα προσαρμόζεται σε ηλεκτροσυγκολλημένη βάση στην κάτω πλευρά του πυθμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.15 | Το κυρίως σώμα θα έχει γκρι απόχρωση (φυσική όψη γαλβανίσματος). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Ανάρτηση κάδου |  |  |  |
| 2.3.1 | Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο μεταλλικά διαμορφωμένα πλαίσια (κιθάρες) ηλεκτροσυγγολημένα τόσο στο σωμα του κάδου αλλα και στους πείρους ανάρτησης ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια και ισχυροποίηση του μηχανισμού ανάρτησης ενάντια στις παραμορφώσειος από την υπερφόρτωση) με ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου  40  2 χιλιοστών. | 2 |  |  |
| 2.3.2 | Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) με πειρους ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τροχοί |  |  |  |
| 2.4.1 | Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί με μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360° | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.2 | Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας | > 200 kg |  |  |
| 2.4.3 | Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με τέσσερις (4) ανοξείδωτους κοχλίες με τα αντίστοιχα περικόχλια ασφαλείας. Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, πάχους τουλάχιστον 3 mm, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις. Θα είναι συγκολλημένες σε κάθε γωνία | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 | Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου. Η πέδηση θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα προς τα κάτω του πεντάλ και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστοι για τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καπάκι Κάδου |  |  |  |
| 3.1 | Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, διπλού τοιχώματος κατάλληλου πάχους, περιπου 5 mm, 2,5 mm έκαστο βάρος τουλάχιστον 6,4 Kg ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη ενδυνάμωση και αντοχή του στις ακραίες συνθήκες που πολλές φορές αντιμετωπίζει | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ελαφρά κεκλιμένο/κυρτωμένο με κατάλληλες νευρώσεις, ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή. Έντονη κύρτωση ( τοξοειδείς νευρώσεις) με κορυφή ύψους 160μμ πάνω από το Π του κάδου, ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή Δεξιά και αριστερά των τοξοειδών νευρώσεων στα σημεία επαφής και λειτουργίας με τις λάμες του ποδομοχλού θα πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις πάχους 30 mm επιπλέον του κυρίως σώματος του καπακιού ενώ επάνω στις ενισχύσεις θα υπάρχουν ευθείες κάθετες νευρώσεις συνολικού μήκους περίπου 600 mm και φάρδους 60 mm που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ποδομοχλόυ ως προς το καπάκι, ενώ εσωτερικά θα φέρουν πρόσθετα γαλβανιζέ λαμάκια η ροδάκι για τη μείωση της τριβής | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα τρείς πρεσαριστές χειρολαβές | > 3 |  |  |
| 3.5 | Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων θα γίνεται με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές που εδράζονται στην επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων και θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα πράσινο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής εντός ειδικής πρεσαριστης εσοχής και το σήμα απαγορευτικού φωτιάς και βανδαλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Το καπάκι θα φέρει προεγκατάσταση κλειδαριάς με τρίγωνο κλειδί, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει σε αυτό κλειδαριά χωρίς ιδιοκατασκευές |  |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση σε αυτή, που θα έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1 | O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύμφωνα με ΕΝ 840-2/5/6, από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, κ.α) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Να δοθούν τα κατάλληλα αποδεικτικά συμμόρφωσης με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση σε αυτή: Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά ΕΝ ISO 1461 η ισοδύναμο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση σε αυτή, που θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον γαβανιστή εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος σε κατάλληλο σύστημα διασφάλισης ποιότητας όπως ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητών ΕΝ ISO 9606 |  |  |  |
| 4.5 | Πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλήσεων ΕΝ ISO 3834-4 |  |  |  |
| 5 | Δείγμα |  |  |  |
| 5.1 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, ακριβές όμοιο δείγμα των προσφερομένων κάδων στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το δείγμα θα πρέπει να προσκομίζεται έως και μία ημέρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση |  |  |  |
| 6.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) (υπεύθυνη δήλωση) | > 2 έτη |  |  |
| 6.1.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.3 | Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για τους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων με έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.4 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) | < 10 ημέρες |  |  |
| 6.1.5 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 7.1 | Χρόνος παράδοσης κάδων | < 60 ημέρες |  |  |
| 7.2 | Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή (Αμαξοστάσιο του Δήμου) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία συναρμολόγησης τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για χρήση | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ  ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 110 ΛΙΤΡΩΝ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής, του τελευταίου δωδεκαμήνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων πεζών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1,3 | Μεγάλη αντοχή σε διάβρωση και αναφλέξεις/ πυρπολήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια /prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Θα είναι κυλινδρικού σχήματος, με καπάκι- σκέπαστρο, με ανοίγματα στο πλάι για τη ρίψη των απορριμμάτων, αποτελούμενοι από το κυρίως σώμα και τη βάση κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό. Θα διαθέτουν τασάκι (όχι αποσπώμενο) και εσωτερικό αποσπώμενο κυλινδρικό κάδο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάδος |  |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα σε απορρίμματα | 110 L(±10%) |  |  |
| 2.2 | Θα είναι κατασκευασμένοι γαλβανισμένη λαμαρίνα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.3.1 | Εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένοι από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 2 mm. Η επιφάνεια της λαμαρίνας θα διαθέτει σχέδιο πχ οριζόντιες τομές της λαμαρίνας σε διάφορα ύψη. Περιμετρικά στο κυρίως σώμα και κοντά στο καπάκι – σκέπαστρο, θα υπάρχουν τρία (3) ανοίγματα ύψους 150mm και πλάτους μεγαλύτερο από 350 mm περίπου, που θα χρησιμεύουν για τη ρίψη των μικροαπορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | Το σχήμα των κάδων θα είναι κυλινδρικό. Η εξωτερική διατομή του κύριου κορμού θα είναι 460 mm+10% -5%. Η βάση θα έχει διάμετρο 350 έως 420 mm και ύψος 70mm ±15%. |  |  |  |
| 2.3.3 | Το συνολικό ύψος του κάδου θα είναι 1.000 mm ±10%. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.4 | Το χρώμα των κάδων θα είναι σκούρο γκρι τύπου RAL 7021 αντιγκραφιτι. Θα έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία(UV). |  |  |  |
| 3 | Καπάκι – σκέπαστρο κάδου |  |  |  |
| 3.1 | Ενιαίο καπάκι – σκέπαστρο χωρίς κολλήσεις. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το εσωτερικό του κάδου από την εισροή ύδατος εντός αυτού, αλλά και εμποδίζεται η απόρριψη ογκωδών και άλλων απορριμμάτων. Το καπάκι – σκέπαστρο θα είναι μεταλλικό γαλβανιζέ και πάχους 2.5 mm και διαμέτρου 490mm ±2% και θα κλείνει πάνω σε μεταλλική στεφάνη λίγο μικρότερη. Δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί το καπάκι-σκέπαστρο για αυτό το λόγο θα διαθέτει πείρο μεντεσέ ο οποίος θα είναι πρεσσαριστος δίνοντας την δυνατότητα στο καπάκι να ανοίγει κατά 270ο περίπου, ώστε να μπορεί να αφαιρείται ο εσωτερικός κάδος. Επίσης το καπάκι-σκέπαστρο θα φέρει κλειδαριά για την αποτροπή απομάκρυνσης του εσωτερικού κάδου, η κλειδαρια θα είναι με τρίγωνο κλειδί τεχνολογίας pushandturn.. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Βαφή |  |  |  |
| 4.1 | Θα είναι βαμμένος με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, και προδιαγραφές qualisteelcoat C5. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σταχτοδοχείο |  |  |  |
| 5.1 | Στην επάνω πλευρά (οροφή του απορριμματοδέκτη) να υπάρχει τασάκι, ανακλινόμενο και μη αποσπώμενο, κατασκευασμένο με ανάλογη κλίση για το άδειασμα του όταν βρίσκεται σε κάθετη θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Να είναι κατασκευασμένο από τα ιδία υλικά με τον απορριμματοδέκτη, ενώ το επάνω μέρος του, (όπου σβήνουν τα τσιγάρα), να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 2mm και να φέρει επάνω του μόνιμη σήμανση τσιγάρου ενώ θα βρίσκεται βαθύτερα από την οροφή 5mm. |  |  |  |
| 5.3 | Το τασάκι να είναι κατασκευασμένο από 5 τεμάχια, τα οποία θα αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βανδαλισμού, συναρμολογούμενα με ανάλογες βιδες ή περτσίνια, μειώνοντας το κόστος συντήρησης |  |  |  |
| 6 | Γενικά στοιχεία |  |  |  |
| 6.1 | Οι κάδοι, στο σύνολο τους, θα πρέπει να έχουν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις ενώ δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις και όπου αυτό δεν είναι δυνατό αποφευχθεί θα πρέπει αυτές να είναι λείες χωρίς ακμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | O μεταλλικός κάδος με την βάση του θα αποτελεί ενιαία κατασκευή ηλεκτροσυγκολλημένη | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Στο εσωτερικό των κάδων θα υπάρχει αποσπώμενος κυλινδρικός κάδος ωφέλιμης χωρητικότητας 110 lt (±10%) , κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα, διαστάσεων Ύψος 800mm ±6% και Διάμετρος 420 mm ±6%. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Ο κάδος αυτός θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται, να αδειάζει, να καθαρίζεται και να επανατοποθετείται με την χρήση δυο χερουλιών. Εσωτερικά δεν θα φέρει καμία οξεία ακμή, επιτρέποντας την τοποθέτηση πλαστικής σακούλας εντός του, χωρίς αυτή να σκίζεται | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Σε εμφανές σημείο του κυρίως σώματος του κάδου, θα υπάρχει μεταλλική ανοξείδωτη ετικέτα. Στην ετικέτα θα αναγράφεται συγκεκριμένο λογότυπο του Δήμου με τρόπο που δεν καταστρέφεται και είναι ανθεκτικό στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην καθημερινή χρήση. Το λογότυπο στην μεταλλική ετικέτα θα επιλεγεί από την υπηρεσία και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας. Το λογότυπο του κατασκευαστή μπορεί να τοποθετηθεί επι της ιδιας ετικέτας με τον τρόπο που ο εκάστοτε κατασκευαστής επιλεγεί |  |  |  |
| 6.6 | Για την στερεή και σταθερή τοποθέτηση των κάδων, στα σημεία που αυτοί θα αναπτυχθούν, θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα στερέωσης, η τιμή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του κάδου. Για κάθε κάδο θα δοθούν τέσσερα μεταλλικά βύσματα, με όλα τα αναλώσιμά τους, κατάλληλα για την στερέωση του κάδου σε επιφάνειες όπως είναι μπετόν, πλακάκια πεζοδρομίου κλπ. Εάν διαθέτουν παξιμάδια αυτά θα είναι ασφαλείας. Οι οπές στερέωσης θα βρίσκονται εντός του κάδου.» |  |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 7.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση σε αυτή, που θα έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού για την κατασκευή και βαφή των προϊόντων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Πιστοποιητικό ISO 45001 |  |  |  |
| 7.5 | Πιστοποιητικό ISO 3834 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Πιστοποιητικό ηλεκτοσυγκολλητών ISO 9606 |  |  |  |
| 7.7 | Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των ανωτέρω πιστοποιητικών ISO 9001, 14001 και 45001 για την συναφή με το διαγωνισμό εμπορική του δραστηριότητα |  |  |  |
| 8 | Εγγύηση |  |  |  |
| 8.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) (υπεύθυνη δήλωση) | > 1 |  |  |
| 8.1.2 | Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για τους κάδους με έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.3 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) | < 10 ημέρες |  |  |
| 9 | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 9.1 | Χρόνος παράδοσης | < 60 ημέρες |  |  |
| 9.2 | Η τελική παράδοση να γίνει στην έδρα του Αγοραστή (Αμαξοστάσιο του Δήμου), πλήρως συναρμολογημένοι, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δείγμα |  |  |  |
| 10.1 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων |  |  |  |

Το  Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να περιέχει  αναλυτικές και επεξηγηματικές απαντήσεις που να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό και της Τεχνικής Έκθεσης

Ο προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα